西北农林科技大学

资源环境学院智慧实验室统一管理平台

建设项目采购需求文件

一、项目名称：资源环境学院智慧实验室统一管理平台建设项目

二、项目需求：

本项目初衷在于完善实验室安全管理体系、提升仪器设备利用率、激发本科教学实验室效能。项目旨在以仪器管理（一物一码、预约审批）为基础建立智慧实验室统一管理平台，项目建立所需软硬件要求如下表：

| 软件需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 模块 | 备注 |  |
| 1. 系统基本功能 | 整体页面设计 | 按照平台要求设计统一风格的系统页面 |  |
|  | 用户管理 | 管理内部工作人员和外部使用人员的注册，审核，删除等管理 |  |
|  | 授权管理 | 按照人员、角色分配不同的权限，权限可细分到系统中每个操作，可分级管理。 |  |
|  | 数据备份 | 支持手动备份、系统自动备份和数据恢复功能。 |  |
|  | 日志管理 | 自动记录登录用户的所有操作信息，确保系统安全。 |  |
|  | 数据审计 | 支持数据操作审计监管 |  |
|  | 接口对接 | 支持用户通过手机短信验证码登录，支持西北农林科技大学统一身份认证平台对接登录。 |  |
| 2. 仪器管理 | 仪器管理 | 对仪器基本信息、比如型号、规格参数等信息集中管理，支持批量添加仪器，批量导入 |  |
|  | 操作说明 | 系统支持将录制的操作说明等视频集中管理，可关联到二维码 |  |
|  | 一物一码 | 系统生成的二维码将仪器预约、操作说明、注意事项等全部关联到一个二维码，方便使用 |  |
|  | 仪器使用记录 | 自动记录仪器使用记录，可自动按时间生成台账，支持打印等功能 |  |
| 3. 仪器预约 | 预约功能 | 支持桌面端、手机端预约，支持按照自定义时间段预约等 |  |
|  | 课程表 | 支持学校本科教学课程表导入，导入后课程时间段被锁定，对外不能预约。 |  |
|  | 预约审批 | 支持从导师到教学院长等四级审批流程 |  |
|  | 预约查询 | 通过预约记录查询 |  |
|  | 预约总览 | 通过年月周等日历形式展示预约情况 |  |
| 硬件需求 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号及配置 | 数量 |
| 1 | 半球/筒型网络摄像机 | 500万像素高清星光级夜视红外摄像机，支持POE供电，内置MIC，支持H.265，支持手机远程查看。含摄像机支架 | 15个 |
| 2 | 监控专用硬盘 | 专用监控硬盘，8TB SATA6Gb/s ，约存储60天 | 2块 |
| 3 | 硬盘录像机 | 16路网络硬盘录像机，2盘位，最大支持8TB硬盘，支持H.265\SMART 265，千兆网口，支持萤石云等远程查看 | 1台 |
| 4 | POE供电交换机 | 24口全千兆PoE网管型交换机，整机供电375W，WEB管理，支持云管理 | 1台 |
| 5 | 显示器 | 23.8英寸液晶显示器，1920*1080分辨率，支持HDMI输入，75Hz | 1台 |
| 6 | 网线 | 超五类纯无氧铜国标非屏蔽双绞线，支持千兆传输,4*2*0.5mm,305米/箱 | 4箱 |
| 7 | 辅材 | RJ45水晶头、PVC线管、电源线、插板、胀管螺丝、工具等 | 1批 |

三、安装调试及技术服务

软件：1年内免费维护以及系统操作免费培训。

硬件：采用POE设备集中控制，录像保存时间按60天计（移动侦测开启）；监控具备远程查看、手机APP查看等功能。